Компоненты объемного гидропривода

РЕДУКТОР планетарный СЕРИИ 700С

типоразмер 706С2B с адаптером для гидромотора 303.3.112

(для 2010 типоразмер 706С2 B11 A0 35 I3 5WS U26 PN с адаптером для гидромотора 303.3.112 (код 2T706C22035001)

Руководство по эксплуатации (РЭ)

г. Москва

2008г.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) разработано на редуктор планетарный типоразмера 706С2B фирмы Trasmital BONFIGLIOLI S.p.A. (Италия) для привода механизмов вращения в мобильных машинах.

Модель оборудована внутренним статическим тормозом, имеет несколько понижающих передач и переходное устройство (адаптер) для соединения с гидромотором.

Руководство по эксплуатации разработано в соответствии с ГОСТ 2.601–95 (пункты 4.2.3 и 4.2.7), который позволяет выпускать один объединенный документ на изделие.

РЭ содержит сведения об основных параметрах редуктора планетарного типоразмера 706С2B, его устройстве и конструктивном исполнении, требования и рекомендации, необходимые при установке, эксплуатации, техническом обслуживании, хранении, транспортировке этих изделий, а также  гарантии Поставщика.

Руководство по эксплуатации выдается на партию изделий. Поставщик не возражает против копирования РЭ для каждого изделия. При этом гарантии Поставщика распространяются на всю партию при условии что Покупатель – изготовитель техники, на который устанавливается редуктор планетарный, несет ответственность за достоверность копий РЭ (см. п.9).

Для получения дополнительной информации о редукторах планетарных и их применении, в том числе для привода колесного или гусеничного хода, обращайтесь в компанию

ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие Системы» по адресу:

Россия, 1111223, Москва, шоссе Энтузиастов, 56, стр. 32.

Тел. (495)  661-24-90. Факс: (495) 223-25-48

E-mail: info@hydrapac.com

Помните, что полное и постоянное соблюдение требований и рекомендаций, изложенных в этом руководстве по эксплуатации – это лучший способ увеличения срока службы редукторов планетарных и экономии затрат на их обслуживание.

Содержание

стр

1.1. Назначение	4

1.2. Основные параметры и размеры	4

1.3. Устройство и работа	5

2. Монтаж планетарного редуктора на лебедке	7

2.1. Установка гидромотора	7

2.2. Требования к монтажу редуктора планетарного	8

2.3. Установка  мотор-редуктора на лебедке	8

2.4. Присоединение управляющего трубопровода тормоза	8

2.5. Смазка редуктора	9

2.6. Заливка смазочного масла в редуктор	9

2.7. Слив масла из корпуса редуктора	10

3. Пуск в работу и эксплуатация	10

3.1. Порядок контроля работоспособности мотор-редуктора	11

4. Техническое обслуживание	11

5. Условия поставки	12

6. Транспортировка	12

7. Хранение	12

8. Утилизация	13

9. Гарантии поставщика	13

Свидетельство о продаже	14

1. Назначение, основные параметры и размеры

## 1.1. Назначение

Данный редуктор планетарный 706С2В (далее редуктор) предназначен для привода лебедки автокрана, он оснащен переходным устройством (адаптером) для гидромотора 303.3.112.

Поскольку редуктор будет собираться Покупателем с гидромотором 303.3.112 в единый узел, то такая сборочная единица будет в дальнейшем именоваться мотор-редуктором.

## 1.2. Основные параметры и размеры

Основные параметры редуктора 706С2В и гидромотора 303.3.112.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Модель редуктора планетарного | 706С2В |
| Передаточное отношение редуктора | 1 : 35,5 |
| Тип рекомендуемого приводного гидромотора | Аксиально-поршневой |
| Модель гидромотора | 303.3.112 |
| Рабочий объем приводного гидромотора, см³ | 112 |
| Максимальный рабочий расход рабочей жидкости, л/мин | 130 |
| Максимальное рабочее давление на входе в гидромотор, МПа | 19,0 |
| Максимальный перепад давления на гидромоторе, МПа | 18,5 |
| Максимальный рабочий крутящий момент, Нм |  |
| выходного вала | 307,1 |
| редуктора | 12643 |
| Частота вращения, об/мин |  |
| выходного вала гидромотора | 1114 |
| корпуса редуктора | 25,44 |
| Тормозной момент, Нм |  |
| тормозной момент на валу гидромотора | 540 |
| на корпусе редуктора | 23 385 |
| Масса редуктора без смазочного масла, кг | 10010% |
| Количество смазочного масла, л | 2,010% |
| Тормоз | многодисковый, нормально замкнутый (статический) |
| минимальное давление размыкания, МПа | 2,35+10% |
| давление полного размыкания тормоза, МПа | 5,0 |
| Скорость каната лебедки на первом слое, м/мин | 37,30 |
| Коэффициент безопасности | 1,9 |
| КПД |  |
| механический гидромотора µm | 0,95 |
| объемный гидромотора µv | 0,96 |
| редуктора µg | 0,94 |
| барабана лебедки µd | 0,95 |

Габаритные и присоединительные размеры, а также расположение отверстий для технического обслуживания редуктора приведены на установочном чертеже (см. рис. 1).

Рис. 1. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры редуктора 706С2В и адаптера для гидромотора 303.3.112.

1 – М18×1,5 – заливная горловина;

2 – М18×1,5 – указатель уровня масла;

3 – М18×1,5 – сливное отверстие;

4 – 1/4′′, глубина 13 мм – штуцер для подсоединения давления управления тормозом.

Допустимые нагрузки на подшипники:

- статические 		С1 = С2 = 220 кН;

- динамические 	С1 = С2 = 173 кН.

## 1.3. Устройство и работа

Мотор-редуктор представляет собой, состоящий из гидромотора и редуктора планетарного единый узел, преобразующий энергию потока рабочей жидкости в механическую энергию вращения корпуса редуктора, при этом достигается высокий крутящий момент при низкой частоте вращения.

Редуктор планетарный 706С2В поставляется без гидромотора. Установка гидромотора 303.3.112 на редуктор производится Покупателем. Общие указания по сборке приведены в п. 2 настоящего РЭ.

В корпусе редуктора установлены (рис. 2):

- закаленные шестерни с коррегированием зубчатого зацепления для передачи больших усилий;

- двухрядные опорные усиленные подшипники, способные выдерживать большие радиальные и осевые нагрузки;

- надежные и долговечные уплотнения, обеспечивающие герметичность корпуса редуктора;

- управляемый гидравлически тормоз.

Рис. 2. Компоновка и составные части редуктора.

Корпус редуктора имеет два фланца. Первый (слева на рис. 3) меньшего размера крепится к корпусу лебедки 18-ю болтами М16×2 с классом прочности не менее 10.9., а на второй фланец большего диаметра на вращающемся корпусе редуктора (справа на рис. 3) устанавливают барабан лебедки, который крепится 18-ю болтами М16 с классом прочности 10.9.

Рис. 3. Схема монтажа редуктора планетарного.

В зависимости от марки применяемого в гидросистеме масла и типа насоса работоспособное состояние мотор-редукторов обеспечивается в диапазоне изменения температур окружающей среды от +45С до минус 40С.

# 2. Монтаж планетарного редуктора на лебедке

Сборка редуктора с гидромотором в единый узел (мотор-редуктор) осуществляется до установки на лебедку. Это обеспечит точность выполнения и соблюдение необходимых параметров сборки, а также предохранит сопрягаемые поверхности от загрязнения.

## 2.1. Установка гидромотора

Перед установкой гидромотора необходимо очистить от консервационной смазки и загрязнений сопрягаемые поверхности планетарного редуктора и гидромотора.

В канавку посадочной поверхности гидромотора на корпусе редуктора установите круглое уплотнительное кольцо (O-Ring), предварительно смазав его чистым маслом.

Осторожно установите гидромотор таким образом, чтобы шлицы его вала вошли в шлицевое отверстие адаптера редуктора, а посадочный поясок гидромотора полностью вошел в посадочную канавку редуктора. Совместите оси отверстий крепления гидромотора и редуктора. Установите 4 болта М16×2, класса прочности 8.8 и затяните их динамометрическим ключом с моментом затяжки 215 Н∙м.

Внимание! Запрещается устанавливать гидромотор в редуктор с помощью ударов по его корпусу.

Внимание! Запрещается снимать пластиковые заглушки с гидромотора до установки мотор-редуктора на лебедку.

## 2.2. Требования к монтажу редуктора планетарного

Посадочное место под установку редуктора должно быть прочным и противостоять деформациям кручения. Базовая поверхность в месте примыкания редуктора должна иметь неплоскостность не более 0,2 мм и чистоту поверхности 3,2 мкм.

При монтаже необходимо обеспечить свободный доступ к штуцерам и фланцам трубопроводов.

## 2.3. Установка мотор-редуктора на лебедке

2.3.1. Перед монтажом очистите сопрягаемые поверхности от консервационной смазки и установите мотор-редуктор на посадочное место барабана лебедки.

Фланец вращающегося корпуса мотор-редуктора закрепите 18 болтами М16×2 класса прочности 10.9 на барабане лебедки (рис. 3) и затяните болты динамометрическим ключом с величиной крутящего момента 300 Н∙м.

После первых 50-ти часов работы проверьте затяжку крепежных болтов. При необходимости подтяните их.

2.3.3. Присоедините рукава высокого давления или металлические трубопроводы к входному, выходному и дренажному отверстиям гидромотора.

Для исключения загрязнения гидромотора и РВД пластиковые пробки (заглушки) следует снимать с концов РВД и отверстий гидромотора только перед их установкой. Рукава высокого давления или металлические трубопроводы перед установкой следует промыть.

## 2.4. Присоединение управляющего трубопровода тормоза

Для обеспечения безопасности в редукторе установлен многодисковый гидравлически размыкаемый тормоз.

Для размыкания тормоза подключите трубопровод к отверстию 1/4" во фланце (рис. 4).

Рис. 4. Присоединение управляющего трубопровода тормоза к мотор-редуктору.

## 2.5. Смазка редуктора

Шестерни и подшипники редуктора смазываются разбрызгиванием масла, находящегося в корпусе.

Используйте масло с противозадирными присадками соответствующее нормам SAE 80W/90 и SAE 85W/140 стандартов MIL-L-2105C и API GL5.

Максимальная температура масла не должна превышать 85-90С.

2.5.1. Для температуры окружающей среды от -40ºС до +20ºС следует использовать масло “Transaxle shell” SAE 75W/90. Технические характеристики приведены в таблице 2.

2.5.2. Для температуры окружающей среды от -10ºС до +30ºC следует использовать масло “Shell Spirax HD” SAE 80W/90. Характеристики масла указаны в таблице 2.

2.5.3. Для температуры окружающей среды от +20ºС до +45ºС следует использовать масло “Shell Spirax HD” SAE 85W/140. Характеристики масла указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметров | Величины параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 75W/90 | 80W/90 | 85W/140 |
| Кинематическая вязкость, сСт при +40ºС при +100ºС | 81 14,9 | 172,3 16,3 | 452,8 30,7 |
| Индекс вязкости | 194 | 98 | 95 |
| Плотность при 15ºС (г/см3) | 0,876 | 0,902 | 0,908 |
| Температура, ºС вспышки застывания | 206 -48 | 185 -27 | 212 -15 |

## 2.6. Заливка смазочного масла в редуктор

Внимание! Редуктор поставляется без масла. Перед вводом редуктора в эксплуатацию необходимо заполнить его маслом.

Проверьте, чтобы ось редуктора находилась в горизонтальном положении.

Поверните корпус редуктора так, чтобы заливная горловина была вверху на вертикальной оси крышки корпуса (см. рис. 5).

Вывинтите две пробки (1) и (2) и заполните корпус редуктора маслом через верхнее отверстие (1), пока масло не начнет вытекать из отверстия (2), расположенного на уровне горизонтальной оси крышки редуктора.

Масло до заливки в редуктор должно храниться в чистой, герметично закрытой таре. Наличие документа о соответствии масла стандарту или техническим условиям обязательно.

Заливать масло в редуктор необходимо с помощью фильтрующих устройств.

Примечание: При первом запуске мотор-редуктора уровень масла может немного снизиться, поэтому необходимо долить его (при неработающем мотор-редукторе).

Объем смазочного масла в редукторе – 2,010% л.

## 2.7. Слив масла из корпуса редуктора

Поворачивайте корпус редуктора до тех пор, пока сливное отверстие не будет находиться в самом нижнем положении на вертикальной оси крышки корпуса редуктора (см. рис. 5). Вывинтите две пробки и слейте смазочное масло. Чтобы облегчить опорожнение корпуса редуктора рекомендуется сливать теплое масло.

Рис. 5. Схема слива масла из редуктора и контроля уровня.

# 3. Пуск в работу и эксплуатация

Внимание! Начинать эксплуатировать мотор-редуктор можно лишь после того, как гидромотор будет заполнен рабочей жидкостью (РЖ), используемой в гидросистеме, а редуктор маслом для смазки.

Если лебедка должна работать при очень низкой температуре окружающей среды, рекомендуется до начала работы подогреть РЖ в гидросистеме при минимальной частоте вращения приводного двигателя путем кратковременного включения исполнительных механизмов без внешней нагрузки.

## 3.1. Порядок контроля работоспособности мотор-редуктора

Во время работы необходимо следить за:

- отсутствием стуков (нехарактерного шума) в мотор-редукторе;

- уровнем масла в корпусе редуктора;

- герметичностью всех соединений и не допускать наружных утечек смазочного масла из корпуса редуктора.

При техническом обслуживании мотор-редукторов необходимо выполнять все требования безопасности, изложенные в технической документации машины, на которой установлен мотор-редуктор.

Рекомендуется избегать работы на режимах с частыми перегрузками.

# 4. Техническое обслуживание

Для обеспечения безотказной и долговечной эксплуатации редуктора необходимо своевременно и полностью выполнять ежесменное и периодическое техническое обслуживание.

Техническое обслуживание редуктора включает в себя следующие операции:

| № | Периодичность | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | При монтаже редуктора | Смазка фланцев, валов и муфт антиоксидантной смазкой (Mobilarma 248 или эквивалентной ей) |
| 2 | Ежесменно, перед началом работы | Визуальный осмотр |
| 3 | После первых 50 часов работы редуктора | Подтяжка крепежных болтов |
| 4 | Через каждые 100 часов работы редуктора | Проверка уровня масла |
| 5 | Через первые 150 часов работы редуктора | Первая замена масла |
| 6 | Через каждые 1000 часов работы или менее, но не реже одного раза в год | Последующая замена масла |

При обнаружении каких-либо отклонений от нормальной работы редуктора (например, нехарактерный шум, подтекание масла и т.п.) необходимо немедленно остановить машину до выяснения причин и устранения неисправности.

Запрещается разборка редуктора в период его гарантийного обслуживания. Для технической поддержки обращайтесь к специалистам компании ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие Системы» (г. Москва), факс (495) 223-25-48.

При техническом обслуживании редуктора необходимо выполнять все требования безопасности, изложенные в технической документации машины, на которой он установлен.

# 5. Условия поставки

Редуктор поставляется с консервационной смазкой присоединительных частей, после снятия которой он готов к сборке с гидромотором и установке на машину.

Внутренние детали редуктора смазаны, но перед вводом в эксплуатацию необходимо залить смазочное масло согласно п. 2.5 настоящего РЭ.

Наружная поверхность редуктора покрыта краской серого цвета с антиоксидантом, которая наиболее подходит для окончательной окраски.

Сопрягаемые поверхности не окрашены. Последний слой лакокрасочного покрытия должен нанести потребитель после установки мотор-редуктора на машину.

Все редукторы подвергаются испытаниям на заводе-изготовителе. Они поставляются в упаковке предназначенной для транспортировки.

# 6. Транспортировка

Во время транспортировки рекомендуется осторожно обращаться с редуктором, чтобы исключить какие-либо его повреждения и нанесение ущерба. Транспортировать редукторы, упакованные в тару в соответствии с ГОСТ 15108, допускается любым видом транспорта.

При удалении упаковки с редукторов используйте дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать внешних воздействий, которые могут вызвать повреждения деталей изделия.

# 7. Хранение

Хранить редукторы следует в помещении с температурой окружающего воздуха от +5С до +40С, при абсолютной влажности 80%. Срок хранения редукторов – 6 месяцев с даты поставки потребителю в упаковке поставщика.

Консервация редуктора планетарного выполнена заводом-изготовителем изделия.

# 8. Утилизация

Редуктор, выработавший срок службы и достигший предельного состояния подлежит сдаче в металлолом. Утилизированный материал опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды не представляет. Слитое из редуктора смазочное масло утилизируется отдельно.

# 9. Гарантии поставщика

9.1. Поставщик гарантирует поставку редуктора полностью укомплектованного, в работоспособном состоянии, без повреждений, согласно параметрам, указанным в настоящем РЭ.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации –12 месяцев с момента отгрузки изделия Получателю, при соблюдении Потребителем условий хранения, монтажа, эксплуатации и наработки, не превышающей 1000 часов работы.

9.3. Гарантийный ремонт производится при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия.

9.4. В случае выявления несоответствий параметров, указанных в настоящем РЭ, нехарактерных шумов или выхода из строя отдельных компонентов входящих в состав планетарного редуктора, необходимо сообщить Поставщику о характере неисправности в письменной форме и без его санкции не применять никаких мер по устранению выявленных дефектов. В противном случае – гарантия аннулируется.

9.5. Гарантия не распространяется на изделие в случае:

- несанкционированных Изготовителем конструктивных или схемных изменений;

- механических, в том числе возникших при транспортировке, повреждений;

- неправильной установки и крепления изделия;

- выхода изделия из строя из-за попадания внутрь инородных предметов, материалов или веществ;

- недопустимых нагрузок, возникших в процессе эксплуатации изделия;

- использования расходных материалов и запасных частей, не рекомендованных или не одобренных производителем;

- форс-мажорных событий (землетрясение, наводнение, удары молний, пожар и т.п.) и военных действий.

9.6. Транспортные расходы вышедшего из строя изделия (от Покупателя до офиса Поставщика) осуществляется за счет средств Покупателя.